מפרט טכני  ותכולת עבודה למכרז הנחת סיבים אופטיים בשיטת החריצה (מיקרוטרנצ'ר)

תיאור העבודה :

- ביצוע חריצה צרה ברוחב של עד 3 ס"מ, ובעומק של 30 ס"מ לפחות.

- ביצוע הקו במקטעים -  חריצה, שאיבת העפר, הנחת הקו, מילוי, סגירה ואטימה יבוצעו בפעולה אחת רציפה. לא יותר ביצוע חלקי לרבות אטימת החריץ עד סוף כל יום עבודה.

- קצב העבודה 300 מטר ביום לפחות.

- הנחת הקו כוללת את כל העבודות הכרוכות בה משלב חפירה \ חציבה ועד לסגירת החפיר או החריץ והחזרת מצב לקדמותו .

- הנחת הקו תבוצע בסוגי משטחים שונים וביניהם , משטחי אספלט  ו/או מדרכות ו/או אבנים משתלבות ו/או קרקע חשופה ו/או משטחי בטון.

- הנחת צנרת ייעודית מרובת קנים לשימושים עתידיים

תכולת העבודה :

- הגשת תכנון מפורט לאישור המפקח, מחלקת בטחון ומהנדס העיר .

- קבלת היתרי עבודה ואישורי עבודה מכלל חברות תשתית כגון : חברת חשמל , בזק וכד' ככל שיוגדר ע"י מהנדס העיר.

- הסדרי תנועה כולל תיאום ואישורי משטרה, הצבת שוטרים ופקחי תנועה, כולל הציוד הנדרש לכך ככל שידרש.

- הנחת הקו בכללותה.

- במקרה של צורך בהזמנת מכולה לפינוי פסולת, CLSM, חול וכו'

- אספקה והנחת 6 צינורות מיקרו בקוטר 16/12 מ"מ .

- אספקה והנחת חוט מתכת לזיהוי עתידי בעזרת דיטקטור.

- הצמדת הצנרת לקיר המבנה בעזרת חבקים ואיטום צנרת.

- חיבור סיב אופטי לתא תקשורת